Администрация сельского поселения «Деревня Бронцы»

Ферзиковского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 апреля  2019 года	           №  16

Об утверждении актуализированной

схемы теплоснабжения в сельском

поселении «Деревня Бронцы»

В целях эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения сельского поселения «Деревня Бронцы», руководствуясь ФЗ от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», п.1, ст.5 ФЗ от 30.12.04 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация сельского поселения «Деревня Бронцы» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить актуализированную схему теплоснабжения в сельском поселении «Деревня Бронцы» (согласно приложения).

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.О.Главы администрации

сельского поселения

«Деревня Бронцы»                                                                                     Т.И.Потапова

Приложение

к постановлению

администрации сельского

поселения «Деревня Бронцы»

№ 16 от 12 апреля 2019 года

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

сельского поселения «Деревня Бронцы»

на период до 2028 года

Д.Бронцы

2019год

Схема теплоснабжения

сельского поселения «Деревня Бронцы»

Основанием для разработки схемы теплоснабжения сельского поселения «Деревня Бронцы» муниципального района «Ферзиковский район» является:

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ

«О  теплоснабжении»;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Бронцы»;

Генеральный план поселения.

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения «поселок Дугна» тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения «Деревня Бронцы».

Существующее состояние.

## Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

"Зона действия источника тепловой энергии" - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

На территории сельского поселения "Деревня Бронцы" находятся 2 котельных, которые отапливают:

- 3 административных здания;

## Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Большая часть жилых домов на территории сельского поселения «Деревня Бронцы» имеют печное отопление или другое индивидуальное отопление. Основная проблема: дорогостоящая тепловая энергия при центральном теплоснабжении. Большая часть жилого сектора поселения в связи с этим перешла на индивидуальные источники отопления.

Сельское поселение "Деревня Бронцы" не газифицировано. Существующая индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей осуществляется от индивидуальных теплоснабжающих устройств, работающих на твердом топливе. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид.

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |
| Газ сетевой, тыс.куб.м. | 0,90 | 8,08 |

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления твердого топлива (дрова, отходы лесопиления).

Пояснительная записка схемы теплоснабжения.

Территория сельского поселения «Деревня Бронцы»  входит в состав территории  муниципального района «Ферзиковский район» и является одним из 15 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений). Площадь поселения на 01.01.2018 г. – 362 га.

Численность населения сельского поселения «Деревня Бронцы» на 01.01.2018г. –1021 человек.

Административный центр сельского поселения — деревня Бронцы, самый крупный населённый пункт поселения,  население которого составляет  674 человека.

Расстояние от административного центра до районного центра п. Ферзиково 10 км. Расстояние до областного центра город Калуга – 50 км, до ближайшей железнодорожной станции п. Ферзиково – 10 км.

Через  сельское поселение «Деревня Бронцы» проходит  автодорога областного значения «Калуга-Тула-Михайлов» -Дугна.

Климат

Климат Ферзиковского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,.0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,8°. Минимальная температура воздуха С. В пониженных или защищенных отС, а максимальная - +35,9составляет 39,3 ветра местах абсолютный минимум достигал -48... -52 Многолетняя амплитуда С, что говорит о континентальности климата. Температура воздуха составляет 84 течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями.

Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +17,6°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем - 149 суток.

В таблице 1.1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Таблица 1.1.

| Расчетные показатели температурного режима Средняя Со температура наружного воздуха |  |  | Продолжительность периода, сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиболее Холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной С (отопительного8температурой периода | Со средней суточной С0температурой воздуха |
| -31 | -27 | -13- -14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Сведения о котельных по поселениям.

Большая часть жилой застройки сельского поселения осуществляет теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов, остальная часть имеет печное отопление и котлы на твердом топливе. Две  котельные работают на природном газе и обеспечивают соцкульбыт: одна – котельная «Детский сад» - МДОУ «Детский сад «Бронцевский» и Сельский Дом культуры, вторая – котельная «Школа» - МОУ «Бронцевская СОШ».

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Газоиспользующее оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная «Школа» д.Бронцы Год постройки 2000г. | МОУ «Бронцевская средняя общеобразовательная школа» Д.Бронцы ул.Центральная д.4 | Котлы BAXI Slim HPS 1.110 3 шт.х 107.8кВт Общая N=323кВт (0,279Гкал) КПД 90% |
| 2. | Котельная «Детский сад» д.Бронцы Год постройки 2000 | МДОУ «Детский сад «Бронцевский» Д.Бронцы ул.Вишневая д.12 ; Сельский Дом культура д.Бронцы ул.Вишневая д.10 | Котлы BAXI Slim HPS 1.110 3 шт.х 107.8кВт Общая N=323кВт (0,279Гкал) КПД 90% |

На основе комплексного анализа развития территорий поселения и учета существующих предпосылок пространственного развития предложены следующие приоритеты в развитии отдельных территорий (на расчетный срок и перспективу).

- Развитие центра поселения – д.Бронцы и его последующее формирование в развитый центр;

- Освоение свободных площадок под размещение жилых территорий;

- Развитие инженерной инфраструктуры и инженерной подготовки территории сельского поселения:

- Реконструкция существующих сетей с заменой изношенных участков сетей водоснабжения и электрики;

- Строительство канализационных очистных сооружений, хозяйственно-бытовых стоков, сетей канализации населенных пунктов;

- Организация систем нормативного водоотвода с осваиваемых площадок;

-Перевод на природный газ населённых пунктов поселения: — постепенный охват газоснабжением всех населённых пунктов поселения.

Существующая малоэтажная застройка, объекты культуры, образования здравоохранения, частные дома и котетджная застройка будет снабжаться по прежней схеме.

Строительство новых котельных нецелесообразно.

Существующая система теплоснабжения, является оптимальной для поселения.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

На территории сельского поселения «Деревня Бронцы» эксплуатацию котельных осуществляет единая теплоснабжающая организация МУП «Служба Единого заказчика» муниципального района «Ферзиковский район».

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Служба Единого заказчика»» охватывает социально значимые объекты сельского поселения «Деревня Бронцы»